Manuál k vyhotovovaniu geotagovaných fotografií

Dobrovoľné zasielanie geotagovaných fotografií (geofotiek) ako relevantných dôkazov ku výsledkom plošnému monitoringu plôch (AMS): Ak AMS identifikuje neplnenie monitorovaných podmienok na pozemku prijímateľa priamych platieb, bude možné zaslať PPA relevantný dôkaz skutkového stavu vo forme geotagovanej fotografie.

Manuál k vyhotovovaniu geotagovaných fotografií:
Požiadavky na parametre geofotky:

- Geofotka musí obsahovať informáciu o polohe vyhotovenia fotografie.

- Geofotka musí byť ostrá, jasná/kontrastná.

- V nastavení mobilného telefónu musí byť nastavená automatická synchronizácia dátumu a času zo siete mobilného operátora.

- Jedna geofotka musí mať veľkosť maximálne 15 MB a na jednu plochu je povolené poslať maximálne 5 geofotiek.

- Zmenšovanie veľkosti súboru alebo iné zmeny a úpravy geofotky nie sú prípustné.

Inštrukcie k vyhotoveniu geofotky:

- 1. Povoliť v nastavení mobilného telefónu prevzatie polohových dát zo signálu GPS, napr. „Prístup k polohe, Umiestenie, Informácia o polohe“ (presnosť polohy je možné u väčšiny zariadení zvýšiť dodatočným použitím mobilnej siete alebo Wi-Fi).

Štandardne používané symboly pre polohové dáta GPS v mobilných telefónoch:

- Zapnutie prístupu k polohe fotoaparátu pre operačný systém Android: 
Funkciu s jedným z vyššie uvedených symbolov je možné nájsť u väčšiny mobilných telefónov potiahnutím obrazovky z hora dole v základnej polohe po odomknutí telefónu - v tzv. Rolovacej lište.
Ak nie je uvedené tlačidlo dostupné v rolovacej líšte, je potreba v nastaveniach telefónu vyhľadať funkcionalitu “Poloha” alebo “GPS” a zapnúť funkcionalitu “Prístup k polohe”.
Spustite aplikáciu fotoaparát a v nastaveniach pre samotný fotoaparát zapnite funkcionalitu „Uložiť informáciu o polohe“, „Informácia o polohe“ alebo “Zaznamenanie polohy”, prípadne v prípade výzvy pri otvorení aplikácie fotoaparát, ihneď povoľte aplikácií prístup k polohe zariadenia vždy pri používaní aplikácie.
Video návod vyhotovovania geofotky pre operačný systém Android je dostupný tu: (101) Návod tvorby geotagovanej fotografie (Android) - YouTube

Zapnutie prístupu k polohe fotoaparátu pre operačný systém IOS (IPhone):
V nastaveniach telefónu je potrebné vyhľadať “Súkromie a bezpečnosť” a následne v “lokalizačných službách” povoliť lokalizačné služby pre zariadenie. Následne nižšie v prehľade aplikácií v aplikácii “Kamera” povoľte polohu prístup k polohe pri používaní aplikácie.
Následne spustite fotoaparát a v prípade výzvy zariadenia pri otvorení aplikácie fotoaparát, povoľte aplikácií prístup k polohe zariadenia vždy pri používaní aplikácie.
Video návod vyhotovovania geofotky pre operačný systém IOS (IPhone) je dostupný tu: (101) Návod tvorby geotagovanej fotografie (Iphone) - YouTube

- Následne je potrebné sa postaviť do Vašej plochy (hranice užívania) a odfotografovať príslušnú plochu (pokiaľ možno, aj s identifikátormi plochy z okolia – napr. časť susednej HU, dominantné prvky v okolí plochy ako napr. rieku, pohorie, stavby...). Na každú plochu budú postačovať maximálne 3 kvalitné geofotky.

- Na záver je potrebné skontrolovať  v galérii telefónu u každej geofotky splnenie vyššie uvedených požiadaviek na parametre geofotky z požiadaviek 1) až 3), tzn. prítomnosť polohových dát a korektného času. Uvedené parametre sú popísané vo vlastnostiach/detailoch jednotlivých fotografií.

- Geofotky z jednotlivých deklarovaných plôch je vhodné robiť priebežne počas vykonávania agrotechnických operácií, napr. po kosbe, prípadne aby bolo zrejmé, aká plodina sa na danom pozemku pestovala.

Príklady správne vyhotovených geofotiek:

Príklady nesprávne vyhotovených geofotiek: